|  | Приложение № 5 к Документации открытого запроса предложений № 63-АХО-08/2012 |
| --- | --- |

Техническое задание

на развертывание аппаратно-программного комплекса

технологической видеоконференции

# Общие сведения

## Полное и сокращенное наименования системы

Полное наименование системы: Система видеоконференцсвязи ОАО «Рязаньгоргаз».

Сокращенное наименование: ВКС.

## Заказчик и Исполнитель работ, место выполнения работ.

Заказчиком работ является ОАО «Рязаньгоргаз», г. Рязань.

Исполнитель работ определяется по результатам открытого запроса предложений.

Место выполнения работ: 390000, г. Рязань, ул. Семашко, д. 18.

## Сведения о начальной (максимальной) цене договора

Начальная (максимальная) цена договора составляет  753 827 (Семьсот пятьдесят три тысячи восемьсот двадцать семь) рублей 25 копеек, в том числе НДС 18%.

Цена договора включает в себя стоимость строительно-монтажных работ, транспортные расходы, командировочные расходы, оплату согласований экспертиз, обследований, накладные расходы Подрядчика и другие обязательные платежи, налоги и сборы.

## Нормативно-технические документы

Основными документами для проведения работ является комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы, в том числе:

- ГОСТ 34.201-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем;

- ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания;

- ГОСТ 34.602-89 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы;

- ГОСТ Р 51322.1-99. Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний;

- РД 50-34.698-90 Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов.

- ГОСТ 24.104-85. Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Автоматизированные системы управления. Общие требования;

- ГОСТ 12.1.030-81. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление;

- ГОСТ 12.1.013-78. Строительство. Электробезопасность;

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ).

## Сроки начала и окончания работ

Сроки начала работ определяются договором условиями договора. Длительность работ определяется условиями проекта договора (Приложение № 2 к Документации открытого запроса предложений)  и настоящим Техническим заданием (далее – «ТЗ»).

1.6. Сведения  об источниках и порядке финансирования работ

Источники и порядок финансирования работ определяются проектом договора (Приложение № 2 к Документации открытого запроса предложений).

## Порядок оформления и предъявления результатов работ

Приемка результатов работ по созданию системы ВКС организуется Заказчиком с привлечением представителей Исполнителя. Результаты работ должны соответствовать требованиям настоящего Технического задания. Порядок оформления и предъявления результатов работ определяется проектом договора (Приложение № 2 к Документации открытого запроса предложений) и настоящим Техническим заданием.Назначение и цели создания системы.

2. Назначение и цели создания системы

## 2.1.  Назначение системы

Создаваемая система обеспечивает услугами ВКС кабинет директора центрального офиса ОАО «Рязаньгоргаз». Общее количество абонентов системы: 1 абонент.

Проектируемая система предназначена для проведения сеансов связи между директором ОАО «Рязаньгоргаз» и абонентами в центральном офисе ОАО «Газпром газораспределение».

## 2.2. Цели создания системы

Основными целями создания ВКС являются:

- повышение оперативности управления деятельностью ОАО «Рязаньгоргаз»;

- внедрение видеоконференцсвязи как эффективного современного инструмента контроля, обсуждения и внедрения проектов;

- уменьшение затрат, связанных с командировочными расходами;

- повышение оперативности взаимодействия ОАО «Рязаньгоргаз» с вышестоящими организациями, а также сторонними организациями за счёт предоставления работникам возможности обмена аудиовизуальной информацией в режиме реального времени;

- ускорение процессов принятия решений в чрезвычайных ситуациях;

- повышение информативности, за счет наличия видеоизображения, и возможности совместной работы с контентом;

- повышение эффективности постановки задач и контролю их исполнения;

- возможность принимать более обоснованные решения за счёт привлечения при необходимости дополнительных экспертов;

- быстрое и эффективное распределение ресурсов.

# 3. Характеристика объекта автоматизации

Объектами автоматизации являются кабинет Генерального директора общества, расположенный в Головном офисе общества по адресу: 390005, г. Рязань, ул. Семашко, д. 18. Номер помещения и место размещения оборудования определить в технорабочем проекте.

# 4. Требования к системе

## 4.1. Требования к системе в целом

### 4.1.1. Требования к структуре системы

Для обеспечения абонентов системы услугами видеоконференцсвязи система ВКС должна включать в себя абонентское оборудование в составе: персональный терминал, устанавливаемый в кабинете генерального директора ОАО «Рязаньгоргаз».

Терминал должен обеспечивать видеоконференцсвязь по протоколам IP.

Должен обеспечиваться непрерывный, круглосуточный режим функционирования системы ВКС.

Структурная схема системы представлена на Рисунок 1.

Рисунок 1 Структурная схема ВКС

### 4.1.2. Требования к надежности системы

Отказоустойчивость системы должна обеспечиваться:

- отказоустойчивостью оборудования, достигаемой за счет надежности работы аппаратно-программных средств;

- выполнением требований к организации технического обслуживания и эксплуатации;

- комплексом мер по общей защите оборудования, включающим в себя создание требуемых условий размещения и содержания оборудования, ограничение доступа, обеспечение безопасности работы и т.д.;

- выполнением требований к климатическим условиям эксплуатации оборудования.

### 4.1.3. Требования безопасности

Используемое оборудование должно обеспечивать защиту обслуживающего персонала и элементов от статического электричества.

Требования по обеспечению безопасности при наладке, эксплуатации, обслуживании и ремонте технических средств ВКС определяются требованиями производителей аппаратного обеспечения, используемого для построения системы, и действующими на территории Российской Федерации нормативно-техническими документами.

### 4.1.4. Требования по эргономике и технической эстетике

Оборудование терминалов, их компоновка и размещение должные обеспечивать удобство и комфортность работы персонала, при дневном и искусственном освещении, с учетом специфики помещений, в которых они размещаются.

### 4.1.5. Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы

Подразделения, выполняющие эксплуатацию системы, должны включать инженерно-технический персонал, обеспечивающий ее постоянную работоспособность за счет выполнения регламентного обслуживания и надлежащей эксплуатации компонентов в соответствии с рекомендациями производителя. При эксплуатации системы должны соблюдаться правила техники безопасности при работе с электроустановками.

### 4.1.6. Требования к защите информации от несанкционированного доступа

Специальных (дополнительных) требований к защите информации от несанкционированного доступа не предъявляется.

### 4.1.7. Требования по сохранности информации при авариях

Для обеспечения возможности завершения работы в штатном режиме Заказчиком должно быть обеспечено электропитание телекоммуникационного оборудования от источников бесперебойного питания.

Требования по сохранности данных при пожаре, взрыве, наводнении и других чрезвычайных ситуациях не предъявляются.

### 4.1.8. Требования к защите от влияния внешних воздействий

В помещениях с размещенными техническими средствами должны обеспечиваться климатические условия, определяемые требованиями производителей используемых технических средств.

### 4.1.9 Требования к патентной чистоте

При создании системы ВКС должна быть обеспечена патентная чистота в отношении Российской Федерации и стран СНГ, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

### 4.1.10. Требования по стандартизации и унификации

Оборудование ВКС должно использовать стандартные электрические стыки, интерфейсы, технологии и протоколы передачи данных.

При разработке решения требуется свести к минимуму номенклатуру используемого оборудования и программного обеспечения.

### 4.1.11  Требования к гарантийному обслуживанию

Гарантийный срок эксплуатации системы 12 (двенадцать) месяцев, согласно  условиям договора (приложение № 6 к Документации).

### 4.1.12 Требования к системе электропитания

Электропитание оборудования ВКС должно осуществляться от сети переменного тока напряжением 220В ±10% частотой 50 Гц ±2,5Гц.

## 4.2. Требование к абонентскому оборудованию

### 4.2.1. Требования к выполняемым функциям стандартам и форматам

Терминалы ВКС должны обеспечивать:

- возможность подключения с помощью аппаратных кодеков внешнего оборудования, обеспечивающего расширение функциональных возможностей (дополнительные мониторы, аудиосистемы);

- разрешение высокой четкости: 720p до 30 кадров в секунду при постоянном присутствии;

- поддержку протоколов: H.323 v4, SIP, H.235, H.239, HTTP, DHCP, NTP;

- поддержку протоколов компрессии аудиосигнала: G.711, G.722, G.722.1 Annex C.

- поддержку видеокодеков Н.261, Н.263, Н.263+, Н.264;

### 4.2.2. Требования к пропускной способности и качеству обслуживания

Для организации сеансов ВКС требуется выделение полосы пропускания канала связи на центральном узле не менее 2 Мбит/c. Сеть передачи данных должна обеспечивать:

- потеря пакетов – не более 0,1 %;

- задержка – не более 80 мс;

- вариация задержки (jitter) – не более 40 мс.

Для обеспечения вышеуказанных параметров сеть передачи данных должна обеспечивать поддержку механизмов обеспечения качества обслуживания (QoS) в соответствии с DiffServ.

Взаимодействие с провайдерами услуг связи для организации каналов связи с внешними системами и настройка каналообразующего и сетевого оборудования на центральном узле и в филиалах осуществляются ОАО «Рязаньгоргаз» при технической поддержке Исполнителя.

Исполнитель не несет ответственности за ухудшение качества передачи видеоизображения вследствие отсутствия механизмов QoS на открытых каналах Интернет.

### 4.2.3. Функциональные требования

Терминал генерального директора, установленный в центральном офисе, должен обладать следующими характеристиками: настольное исполнение, диагональ экрана не менее 24”, поддержка разрешения 1080p30/720p60, функция документальной камеры, встроенный громкоговоритель, сенсорный пульт управления, возможность подключения гарнитур, в том числе Bluetooth, USB-интерфейс для загрузки контента.

### 4.2.4. Требования к комплектности оборудования

Персональный терминал генерального директора должен быть выполнен в формате моноблока с возможностью подключения дополнительного оборудования.

### 4.2.5. Требования к размещению оборудования

Оборудование должно размещаться в центральном офисе ОАО «Рязаньгоргаз», исходя из особенностей конкретного помещения, с учетом требований ОАО «Рязаньгоргаз». Способ установки и место размещения определяются на этапе проектирования.

При установке необходимо учитывать функциональное назначение оборудования и особенности эксплуатации.

Оборудование должно быть смонтировано с учетом требований электробезопасности и эргономики.

# 5. Порядок контроля и приемки системы

По окончании создания системы в соответствии с требованиями ГОСТ 34.603-92 и настоящего технического задания система должна пройти приемочные испытания.

Испытания должны проводиться совместно Исполнителем и ОАО «Рязаньгоргаз» по составленной Исполнителем и утвержденной ОАО «Рязаньгоргаз» программе и методике испытаний.

Приемочные испытания завершаются оформлением акта сдачи-приемки, фиксирующим сдачу Исполнителем работ по проекту и приемку ОАО «Рязаньгоргаз» работ в соответствии с программой и методикой испытаний.

# 6. Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие

Для успешного функционирования технических средств в помещениях должен быть обеспечен необходимый температурно-влажностный режим в соответствии с эксплуатационными документами на оборудование, входящее в состав системы видеоконференцсвязи.

В кабинете генерального директора ОАО «Рязаньгоргаз» должно быть обеспечено:

- наличие ЛВС с интерфейсом подключения Ethernet 10/100BASE-TX;

- наличие розеток электропитания 220 В, 50 Гц в количестве необходимом для подключения оборудования;

Работы по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие проводятся силами ОАО «Рязаньгоргаз».

# 7. Требования к документированию

Исполнитель представляет Заказчику в печатном виде один комплект технорабочей документации. Документация также должна быть передана Заказчику в электронном виде в формате Adobe Portable Document Format (PDF).

Исполнителем должен быть разработан следующий комплект документации:

- пояснительная записка;

- программа и методика испытаний;

- схема структурная комплекса технических средств;

- ведомость технического проекта;

- спецификация оборудования, изделий и материалов;

- сметная документация.

Документация разрабатывается в соответствии:

- ГОСТ 21.001-93 Общие положения;

- ГОСТ 21.110-95 Правила выполнения спецификаций;

- ГОСТ 21.101-97 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- ГОСТ Р 21.1703-2000 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи»;

- РД 45.128-2000 «Сети и службы передачи данных»;

- РД 45.129-2000 «Телематические службы».